# MPC-MAP Assignment No. 4 - Report

## Author: 	Pavel Janoš

## Date:		8.2. 2026

## Task 1

Predict_pose naimplementován a otestován, výsledky viz grafy.

## Task 2

compute_lidar_measurement

- Průměrná odchylka |model-simulátor|: 0.0401 m

- Maximální odchylka |model-simulátor|: 0.1473 m

Při výrazném nesouladu mezi predikovaným a skutečným měřením dochází k degeneraci vah částic (výrazný pokles ESS a koncentrace pravděpodobnosti do malé podmnožiny částic). Pro zachování numerické stability a kvality odhadu je nutné použít vhodnou resampling strategii a korektně naladit parametr sigma_lidar v měřicím modelu. Bez tohoto ladění filtr rychle ztrácí diverzitu a degraduje jeho lokalizační schopnost. 
(sigma_lidar: 0.15)

## Task 3

- Pocet pokusu: 250

- Pocet castic: 1200

| Metoda | Mean XY error [m] | Std XY error [m] | Unique ratio | Runtime [ms] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| multinomial | 0.0257 | 0.0135 | 0.054 | 2.0093 |
| systematic | 0.0058 | 0.0030 | 0.060 | 0.0323 |
| stratified | 0.0068 | 0.0035 | 0.058 | 0.0298 |
| residual | 0.0083 | 0.0044 | 0.057 | 0.1812 |

Defaultně volím algoritmus systematic.

## Task 4

Nastaveni

- Mapa: indoor_1

- Start: (2, 8.5, pi/2)

- Pocet castic: 700

- Predikce: probabilisticky motion model (predict_pose)

- Korekce: LiDAR model + gaussovske vahovani (weight_particles)

- Resampling: systematic

Vysledky

- Nejlepsi detekovana kompaktnost klastru (median vzdalenosti): 0.033 m

- Prumerna XY chyba odhadu: 0.053 m

- Minimalni XY chyba odhadu: 0.016 m

- Maximalni XY chyba odhadu: 0.289 m

Diskuze nejdulezitejsich parametru

- Pocet castic (N): vyssi N zvysuje robustnost a presnost, ale roste vypocetni narocnost.

- sigma_lidar ve vahovani: mala hodnota vede k ostremu vahovani a riziku degenerace, velka hodnota zhorsuje rozliseni mezi casticemi.

- Sila sumu v predict_pose: prilis maly sum omezuje prohledani stavu, prilis velky sum zhorsuje stabilitu odhadu.

- Volba resamplingu: systematic poskytuje nizkou varianci a dobry kompromis rychlost/kvalita.

Hlavni problem a jeho reseni

- Hlavni problem byla degenerace vah pri vetsim nesouladu mereni. Resenim bylo stabilni gaussovske vahovani, validace kanalu LiDARu a systematic resampling.