# MPC-MAP Assignment No. 5 - Report

## Author: 	Pavel Janoš

## Date:		9.2. 2026

## Task 1

Trajektorie

- Mapa: outdoor_1

- Start: [2,2,pi/2]

- Cíl: [16,2]

- Trajektorie je ručně definována v plan_path.m (obsahuje křivkové segmenty).

Inicializace GNSS (statické vzorkování v bodě startu)

- Počet platných vzorků: 450

- Odhad středu mu = [1.9932, 1.9885]

- Odhad směrodatných odchylek std = [0.5245, 0.4750]

- Kovarianční matice:

0.275115  0.004966

0.004966  0.225646

## Task 2

## Task 3

Nejlepsi nastaveni R

- R = diag([0.002850, 0.004250, 0.004750])

## Task 4

Inicializace viry

- mu_0 prevzato z GNSS inicializace (Task5/Task1): [2.0010, 1.9854, 0.0000]

- Sigma_0 pouziva GNSS kovarianci pro x,y a vysokou varianci pro orientaci: Sigma_{theta,0}=2.000

Naladene parametry filtru

- Base R (Task5/Task3): diag([0.00285, 0.00425, 0.00475])

- Coarse faze: pevna mrizka 7x7 (R_scale v [0.40, 1.60], Q_scale v [0.60, 1.60])

- Fine faze: mrizka 9x9 kolem coarse top (R_center=0.400, Q_center=1.267)

- Best scales: R*=0.20 x R_base, Q*=1.18 x Q_base

- Final R diag: [0.000570, 0.000850, 0.000950]

- Final Q:

0.294074  0.018603

0.018603  0.325740

Ladění parametrů R a Q scale: