# MPC-MAP Assignment No. 6 - Report

## Author: 	Pavel Janoš

## Date:		15.2. 2026

## Task 1

Pouzite algoritmy: A*, Dijkstra, Greedy Best-First.

Mapa: indoor_1, start [2.00, 1.00], cil [9.00, 9.00].

Vysledky

| Algoritmus | Uspech | Pocet waypointu | Delka trasy [m] | Chyba k cili [m] | Cas [s] | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| astar | 1 | 89 | 20.168 | 0.000 | 0.0080 | 0.7604 |
| dijkstra | 1 | 89 | 20.168 | 0.000 | 0.0129 | 0.8742 |
| greedy | 1 | 114 | 24.588 | 0.000 | 0.0037 | 0.7847 |

## Task 2

- Pozadovany minimalni odstup: 0.20 m

- Metoda: inflace prekazek v occupancy mape o 0.20 m v planneru.

Vysledky

| Planner | Trasa nalezena | Odstup splnen | Min odstup [m] | Delka [m] | Waypointy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| astar | 1 | 1 | 0.300 | 20.968 | 93 |
| dijkstra | 1 | 1 | 0.354 | 20.968 | 93 |
| greedy | 1 | 1 | 0.300 | 24.988 | 116 |

## Task 3

Tabulka vysledku

| Metoda |  | Trasa nalezena | Odstup splnen | Waypointy | Delka [m] | Min odstup [m] | Sum zmen smeru [rad] | Cas [s] | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iterative | 1 |  | 1 | 93 | 20.968 | 0.354 | 10.210 | 0.0047 | 0.7750 |
| shortcut | 1 |  | 1 | 6 | 19.488 | 0.200 | 4.613 | 0.0499 | 0.6839 |
| spline | 1 |  | 1 | 279 | 21.038 | 0.360 | 15.288 | 0.0070 | 0.9140 |
| chaikin | 1 |  | 1 | 372 | 20.823 | 0.354 | 10.210 | 0.0062 | 0.7745 |

Doporuceni

- Nejvhodnejsi metoda: iterative

- Vliv parametru:

  - Heading variation [rad] = soucet absolutnich zmen smeroveho uhlu podél trasy (mensi hodnota znamena plynulejsi trasu).

  - Iterative: vyssi beta vice vyhlazuje, vyssi alpha vice drzi puvodni trasu.

  - Shortcut: agresivne zkracuje trasu, ale muze ponechat ostrejsi zmeny smeru.

  - Spline: nejhladsi geometrie, ale muze se blizit prekazkam bez bezpecnostni kontroly.

  - Chaikin: plynule zaobluje rohy, pocet bodu roste s poctem iteraci.